⭐ Handleiding:

Miboxer afstandsbediening FUT089Z koppelen aan ZB-Box3 gateway via Tuya App

1

Zet de ZB-Box3 in Zigbee-paring modus

De gateway moet eerst nieuwe Zigbee-apparaten toestaan voordat de afstandsbediening kan aanmelden.

Tuya-app → '+' → 'Apparaat toevoegen' → 'Zigbee Gateway' → selecteer ZB-Box3 → 'Zigbee-subapparaat toevoegen'

- De gateway staat nu 3 minuten in Permit Join

- Laat de Tuya-app open tijdens het koppelen

2

Zet de FUT089Z in paring-modus

De afstandsbediening moet handmatig in Zigbee-koppelmodus worden gezet.

- Houd tegelijk de ON en OFF-knop 5 seconden ingedrukt

- De LED-indicator begint te knipperen → paring-modus actief

- Houd de afstandsbediening dicht bij de ZB-Box3 (max. 1 meter)

3

Wacht tot de FUT089Z verschijnt in de Tuya-app

De afstandsbediening meldt zich automatisch aan zodra paring-modus actief is.

- Binnen 5–15 seconden verschijnt een nieuw Zigbee-apparaat

- Geef het apparaat een naam (bijv. 'FUT089Z Afstandsbediening')

- De afstandsbediening is nu gekoppeld aan de gateway

4

Gebruik de FUT089Z om groepen te bedienen

Je kunt de afstandsbediening koppelen aan een volledige Zigbee-groep voor gelijktijdige bediening.

- Maak eerst een Zigbee-groep in de Tuya-app

- Open de groep → 'Koppel afstandsbediening'

- Selecteer FUT089Z

- Alle lampen reageren nu tegelijk zonder vertraging

5

Controleer Zigbee-bereik en stabiliteit

De afstandsbediening werkt via Zigbee en heeft routers nodig voor een stabiel netwerk.

- Plaats minimaal 1 Zigbee-router (bijv. Zigbee-stekker of Zigbee lichtbron) binnen 5–10 meter, er wordt een Mesh netwerk opgebouwd.

- Buitenlampen tellen ook als routers als ze permanent stroom hebben

- Houd afstandsbediening binnen 10–12 meter van een router

⭐ Samenvatting

Je koppelt de FUT089Z via Tuya door:

- ZB-Box3 in Zigbee-paring modus zetten, (zie ook 1)

- FUT089Z in paring-modus zetten (ON een OFF-knop 5 sec tegelijk bedienen)

- Wachten tot afstandsbediening verschijnt in Tuya App

- Eventueel koppelen aan Zigbee-groepen voor perfecte synchronisatie

Hiermee werkt de FUT089Z volledig binnen jouw Tuya-ecosysteem, Home Assistant en Apple HomeKit (via HomeKit Bridge).

Zigbee 3.0 benodigdheden;

Zigbee lamp	     Zigbee gateway	Smart Phone           Zigbee remote              FUT103ZR	           ZB-Box3				     FUT089Z

Optioneel

+