Volledige Handleiding voor de volgende Setup

Meerdere Miboxer FUT103ZR Zigbee 3.0 GU10-lampen koppelen aan de Miboxer ZB-Box3 gateway, beheren via de Tuya-app, groeperen, koppelen aan Home Assistant én beschikbaar maken in Apple HomeKit.

1️⃣ Voorbereiding — zorg dat alles klaarstaat

- ZB-Box3 is aangesloten op stroom

- ZB-Box3 is verbonden met jouw Wifi (2.4 GHz)

- Tuya-app is geïnstalleerd op je telefoon

- Je bent ingelogd met hetzelfde Tuya-account dat je later in Home Assistant gaat gebruiken

- Alle FUT103ZR-lampen zitten in hun armatuur en zijn bereikbaar

2️⃣ FUT103ZR-lampen resetten (verplicht voor koppelen)

Elke Zigbee-lamp moet vers uit de reset zijn om goed te koppelen.

✔ Resetprocedure FUT103ZR

- Zet de lamp aan

- Zet hem 5× snel aan/uit

- De lamp knippert → reset geslaagd

- Laat hem aan staan

Doe dit voor alle lampen die je wilt koppelen.

3️⃣ ZB-Box3 in paring-modus zetten (via Tuya)

- Open de Tuya-app

- Ga naar Apparaat toevoegen

- Kies Zigbee Gateway

- Selecteer jouw ZB-Box3

- Kies Zigbee-subapparaat toevoegen

- Gateway staat nu 3 minuten in Permit Join

4️⃣ Meerdere FUT103ZR-lampen tegelijk koppelen

Zigbee 3.0 ondersteunt batch-pairing.

✔ Zo doe je het

- Zorg dat alle lampen net gereset zijn

- Laat ze aan staan

- Wacht 10–20 seconden

- De lampen verschijnen één voor één in de Tuya-app

- Geef ze direct een naam (bijv. “Tuinspot links”)

✔ Tip

Koppel lampen per ruimte, niet verspreid door het huis → voor stabielere Zigbee-routing.

5️⃣ Lampen groeperen in de Tuya-app

Tuya ondersteunt echte Zigbee-groepen (dus geen cloud-groep → geen vertraging).

✔ Groep maken

- Open één FUT103ZR-lamp in de Tuya-app

- Tik op het potlood naast de naam

- In volgende venster Groep maken

- Selecteer alle lampen die samen moeten werken

- Geef de groep een naam

- Klaar — de groep verschijnt als apart apparaat

✔ Voordelen

- Alle lampen reageren tegelijk

- Geen “kerstboom-effect”

- Minder belasting op de gateway

- Werkt in automatiseringen

6️⃣ Koppelen aan Home Assistant via Tuya → ZB-Box3

De ZB-Box3 werkt als Tuya Zigbee Gateway, dus Home Assistant ziet hem automatisch.

✔ Zo koppel je Home Assistant

- Home Assistant → Instellingen

- Integraties

- Zoek Tuya

- Log in met hetzelfde Tuya-account

- Home Assistant vindt automatisch:

  - ZB-Box3 gateway

  - Alle FUT103ZR-lampen

  - Alle Zigbee-groepen

  - Scènes en dimfuncties

✔ Automatiseringen die je nu kunt maken

- Zonsondergang → tuinspots aan

- Bewegingssensor → lampen 50%

- Nachtmodus → lampen warm wit

- Bij thuiskomst → alle buitenlampen aan

7️⃣ FUT103ZR gebruiken in Apple HomeKit (via Home Assistant)

Tuya Zigbee werkt niet direct met HomeKit. Maar via Home Assistant werkt het perfect.

✔ Route: Home Assistant → HomeKit Bridge → Apple Home

- Home Assistant → Instellingen

- Integraties → HomeKit Bridge

- Kies welke lampen/groepen je wilt delen

- Scan de QR-code in de Apple Woning-app

- Lampen verschijnen als native HomeKit-apparaten

✔ Voordelen

- Supersnelle respons

- Betrouwbaar

- Geen cloud nodig

- Werkt met Siri, scènes en automatiseringen

8️⃣ Zigbee-stabiliteit optimaliseren (voor jouw setup)

Bij gebruik van veel buitenlampen, is dit belangrijk:

✔ Tips

- Gebruik minimaal 2 Zigbee routers (bijv. Zigbee-stekkers) binnen 10 meter van buitenlampen

- Vermijd Zigbee-routers die Tuya-cloud-only zijn

- Houd afstand tussen Zigbee en WiFi-accesspoints (minimaal 1 meter)

- Gebruik kanaal 11, 15 of 20 voor Zigbee (meest stabiel)

Zigbee 3.0 benodigdheden;

Zigbee lamp	     Zigbee gateway	Smart Phone           Zigbee remote              FUT103ZR	           ZB-Box3				     FUT089Z

Optioneel

+